# Dương Văn Hòa _ CS200558

# Nguyễn Quốc Kiệt_ CE200736

# Lab 2_2 Assignment: Interrupt Button Counter with RGB LED Priority and Serial Output

## Course

Embedded Systems Programming with Mbed OS

## Platform

STM32 NUCLEO-F401RE

## Lab Title

Interrupt-Based Counter System with RGB LED Priority Indication

# 1. Objective

After completing this lab, students will be able to:

· Configure GPIO pins as external interrupt inputs.

· Use InterruptIn in Mbed OS.

· Implement Interrupt Service Routines (ISR).

· Use volatile variables shared between ISR and main().

· Use BufferedSerial and printf().

· Implement event-driven programming.

· Use interrupt-triggered counters.

· Design a priority decision algorithm.

· Put the CPU into sleep mode using __WFI().

# 2. Required Hardware

Students must build the circuit using:

· STM32 NUCLEO-F401RE

· Breadboard

· 4 Push Buttons

· 3 LEDs

o Red LED

o Green LED

o Blue LED

· 3 × 330Ω resistors

· Jumper wires

· USB cable

# 3. Circuit Connections

## Push Buttons

| Button | STM32 Pin |
| --- | --- |
| Button 1 | D2 |
| Button 2 | D3 |
| Button 3 | D4 |
| Button 4 | D5 |

Connection:

D2 ---- Push Button ---- GND
D3 ---- Push Button ---- GND
D4 ---- Push Button ---- GND
D5 ---- Push Button ---- GND

The internal Pull-Up resistor must be enabled in software.

## LEDs

| LED | STM32 Pin |
| --- | --- |
| Red LED | D6 |
| Green LED | D7 |
| Blue LED | D8 |

Connection:

D6 ---- 330Ω ---- Red LED ---- GND
D7 ---- 330Ω ---- Green LED ---- GND
D8 ---- 330Ω ---- Blue LED ---- GND

## Serial Communication

Use the USB serial port:

BufferedSerial pc(USBTX, USBRX, 115200);

Open the Serial Terminal at:

115200 baud

# 4. Functional Requirements

The system shall implement the following functions:

| Button | Function |
| --- | --- |
| Button 1 (D2) | Increment Counter 1 |
| Button 2 (D3) | Increment Counter 2 |
| Button 3 (D4) | Increment Counter 3 |
| Button 4 (D5) | Reset All Counters |

# 5. LED Priority Rules

The LED corresponding to the highest counter value must turn ON.

| Highest Counter | LED ON |
| --- | --- |
| Counter 1 | Red LED |
| Counter 2 | Green LED |
| Counter 3 | Blue LED |

Examples:

Counter1 = 5
Counter2 = 2
Counter3 = 1

→ Red LED ON

Counter1 = 3
Counter2 = 8
Counter3 = 4

→ Green LED ON

Counter1 = 1
Counter2 = 2
Counter3 = 9

→ Blue LED ON

If:

Counter1 = 0
Counter2 = 0
Counter3 = 0

then:

All LEDs OFF

# 6. Serial Output Format

After every button press:

B1=3 | B2=1 | B3=2

After reset:

RESET
B1=0 | B2=0 | B3=0

# 7. Starter Code

Complete all missing sections marked:

#include "mbed.h"

#include <cstdio>

// Định nghĩa các chân kết nối phần cứng

#define BUTTON_1 D2

#define BUTTON_2 D3

#define BUTTON_3 D4

#define BUTTON_4 D5

#define RED_LED   D6

#define GREEN_LED D7

#define BLUE_LED  D8

// Khởi tạo đối tượng Ngắt ngoại vi cho Nút nhấn

InterruptIn b1(BUTTON_1);

InterruptIn b2(BUTTON_2);

InterruptIn b3(BUTTON_3);

InterruptIn b4(BUTTON_4);

// Khởi tạo ngõ ra Digital cho LED

DigitalOut rled(RED_LED);

DigitalOut gled(GREEN_LED);

DigitalOut bled(BLUE_LED);

// Cấu hình giao tiếp Serial qua USB

BufferedSerial pc(USBTX, USBRX, 115200);

// Khai báo các biến volatile chia sẻ giữa ISR và Main

volatile int count1 = 0;

volatile int count2 = 0;

volatile int count3 = 0;

volatile bool print_flag = false;

volatile bool reset_flag = false;

// Hàm cập nhật trạng thái LED dựa trên thuật toán ưu tiên giá trị cao nhất

void update_leds()

{

// Trường hợp tất cả bộ đếm bằng 0 -> Tắt toàn bộ LED

if (count1 == 0 && count2 == 0 && count3 == 0) {

rled = 0;

gled = 0;

bled = 0;

}

// Tìm bộ đếm có giá trị lớn nhất để bật LED tương ứng

else if (count1 >= count2 && count1 >= count3) {

rled = 1;

gled = 0;

bled = 0;

}

else if (count2 >= count1 && count2 >= count3) {

rled = 0;

gled = 1;

bled = 0;

}

else {

rled = 0;

gled = 0;

bled = 1;

}

}

// Các hàm xử lý ngắt (Interrupt Service Routines)

void ISR_Button1()

{

count1++;           // Tăng bộ đếm 1

print_flag = true;  // Dựng cờ yêu cầu in dữ liệu

}

void ISR_Button2()

{

count2++;           // Tăng bộ đếm 2

print_flag = true;  // Dựng cờ yêu cầu in dữ liệu

}

void ISR_Button3()

{

count3++;           // Tăng bộ đếm 3

print_flag = true;  // Dựng cờ yêu cầu in dữ liệu

}

void ISR_Button4()

{

count1 = 0;         // Reset tất cả bộ đếm về 0

count2 = 0;

count3 = 0;

reset_flag = true;  // Dựng cờ báo trạng thái RESET

print_flag = true;  // Dựng cờ yêu cầu in dữ liệu

}

// Hàm xuất dữ liệu trạng thái qua Serial Terminal

void print_status()

{

if (reset_flag) {

printf("RESET\r\n"); // In chữ RESET trước nếu có sự kiện từ Button 4

reset_flag = false;  // Hạ cờ reset

}

printf("B1=%d | B2=%d | B3=%d\r\n", count1, count2, count3);

}

int main()

{

// 1. Cấu hình điện trở kéo lên trong (PullUp) cho các chân ngắt nút nhấn

b1.mode(PullUp);

b2.mode(PullUp);

b3.mode(PullUp);

b4.mode(PullUp);

// 2. Thiết lập trạng thái LED ban đầu (Tắt hết)

rled = 0;

gled = 0;

bled = 0;

// 3. Đăng ký hàm xử lý ngắt khi có sự kiện Cạnh xuống (Nhấn nút)

b1.fall(&ISR_Button1);

b2.fall(&ISR_Button2);

b3.fall(&ISR_Button3);

b4.fall(&ISR_Button4);

// Vòng lặp quản lý sự kiện chính

while(true)

{

// Kiểm tra xem có sự kiện ngắt nào vừa kích hoạt cờ in hay không

if (print_flag) {

print_flag = false; // Hạ cờ xử lý sự kiện

update_leds();      // Cập nhật thuật toán hiển thị LED ưu tiên

print_status();     // Xuất dữ liệu định dạng ra Serial Terminal

}

// Đưa CPU vào chế độ Low-power Sleep, tiết kiệm năng lượng cho tới khi có ngắt mới

__WFI();

}

}